工業通訊資料點位入門

以「勤益智慧工業區」虛擬平台為例 — Modbus 四種資料物件、資料型別與線圈控制

國立勤益科技大學 智慧自動化工程系　劉瑞弘 副教授

⚠ 本平台所有數據皆為合成(synthetic),帶 ground-truth 標籤,並非任何公司的真實產線量測,僅供教學。

學習目標

理解 Modbus 的四種資料物件(coil / discrete input / input register / holding register)與對應功能碼。

看懂規格書(設備目錄)決定一個點位該怎麼讀:object type × 資料型別 × 位元組順序 × 縮放。

能用任一 Modbus client 連線、正確解碼浮點數,並讀寫線圈。

一、為什麼要懂「點位型別」

真實設備不會把所有資料都用同一種方式存放。同一台機器上,溫度可能是 16-bit 整數、振動是 32-bit 浮點數、運轉燈號是一個位元、停機命令又是另一種可寫的位元。如果你不看規格、用錯方式解讀,數字就會「很接近卻不對」,甚至完全是亂碼。這份講義帶你把這些區別一次搞懂。

二、Modbus 的四種資料物件(object type)

Modbus 把資料分成四種「物件」,各有自己的位址段與功能碼(Function Code, FC):

| 物件(object) | 位址段 | 讀 / 寫 FC | 型別 | 本平台用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coil 線圈 | 0xxxx | 讀 01 / 寫 05 | bool | 命令:run_enable 停機復機、reset_fault 清故障 |
| Discrete Input 離散輸入 | 1xxxx | 讀 02 | bool | 狀態旗標:running / fault / idle / warning / heartbeat |
| Input Register 輸入暫存器 | 3xxxx | 讀 04 | 16-bit | 唯讀:狀態碼、量測的縮放鏡像 |
| Holding Register 保持暫存器 | 4xxxx | 讀 03 / 寫 06,16 | 16-bit | 量測值(float32 / int) |

記憶法:bit 類(0/1)是 coil 與 discrete input;register 類(16 位元一格)是 input 與 holding。名字裡有 input 的就是唯讀;coil 與 holding 可寫。

三、資料型別:一個值佔幾格?

| 資料型別 | 佔用暫存器 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| bool | 1 個位元 | 線圈 / 離散輸入,值是 0 或 1 |
| int16 | 1 格(16-bit) | 小整數,如狀態碼、計數 |
| int32 | 2 格(32-bit) | 大整數,如累計模數 / 累計發電量 |
| float32 | 2 格(IEEE 754) | 帶小數的量測值,如溫度、壓力、振動 |

重點:float32 與 int32 都佔「2 個連續暫存器」。你必須一次讀 2 格再組合,不能一格一格看。

四、位元組順序(byte / word order)

本平台採用 big-endian(高字組在前,即 ABCD 順序,不需 swap)。把 2 個暫存器組成一個 float32:

value = IEEE754( 第一個暫存器 << 16 | 第二個暫存器 )   # 第一格是高字組

# Python(pymodbus):
dec = BinaryPayloadDecoder.fromRegisters(regs,
          byteorder=Endian.BIG, wordorder=Endian.BIG)
dec.decode_32bit_float()

在 ModScan 之類工具:Display 選 Float、word order 選 AB CD(big-endian)。若數值亂跳,通常是 word order 選反了,改 CD AB 再試。

五、最容易踩的雷:state 造成的「位移半格」

每台設備 holding 的第 1 格(40001)是 state,型別是 int16(只佔 1 格)。所以浮點量測是從第 2 格(40002)起,兩格一組往後算。如果你把整段當 float 從 40001 硬湊,會把 state 吃掉,而且每個 float 都差半格 → 看起來很接近卻不精準。

正確做法:state 用 16-bit 整數單獨讀 40001;float 從 40002 起,每 2 格一個值。

範例:射出機 im-01(unit_id = 2)的保持暫存器對照表

| 點位 tag | 型別 | reg | ModScan |
| --- | --- | --- | --- |
| state | int16 | 0 | 40001 |
| clamping_force 鎖模力 | float32 | 1 | 40002–40003 |
| injection_pressure 射出壓 | float32 | 3 | 40004–40005 |
| screw_speed 螺桿轉速 | float32 | 5 | 40006–40007 |
| barrel_temp_1 料管溫1 | float32 | 7 | 40008–40009 |
| …(中略) | float32 | … | … |
| shot_count 累計模數 | int32 | 21 | 40022–40023 |

六、縮放:raw 整數 vs 工程單位(EU)

輸入暫存器(FC04)裡放了量測值的「定點鏡像」,例如 spindle_speed_x100。它是 int32,把工程值乘上 100 存成整數(避免小數)。要還原成工程單位,自己除以 scale:

工程單位(EU) = 暫存器原始值 / scale
例:spindle_speed_x100 = 799451 (int32, FC04)
    EU = 799451 / 100 = 7994.51 rpm
    ↑ 應與 holding 的 float32 spindle_speed 一致

這就是真實工業現場常見的「scaled integer / 定點數」表示法:用整數傳輸、約定一個倍率,讀的人自己換算。

七、命令線圈(coil):讀 vs 寫

| 線圈 | ModScan 位址 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| run_enable | 00001 | 寫 0 → 設備停機(state→idle、退化暫停);寫 1 → 復機 |
| reset_fault | 00002 | 寫 1 → 清除故障(瞬時,動作後自動歸 0) |

權限:學生用 FC01 可「讀」線圈狀態(看設備是否被停機);「寫」(FC05)只有教師能做 —— 透過教師控制埠或帶教師 token 的 API。學生對一般埠寫線圈不會生效(會被引擎下一拍蓋回)。這模擬真實 OT 網路:控制權限要隔離。

八、動手做

A. 用圖形工具(ModScan / Modbus Poll)

連線 Modbus TCP,IP = 教師給的位址,Port = 5020。

讀 holding:Point Type 03,Address 2(=40002),Quantity 2,Display = Float / AB CD → 看 float 量測。

讀狀態 bit:Point Type 02(Input Status),Address 1(=10001),Length 5 → running / fault…。

讀線圈:Point Type 01(Coil Status),Address 1(=00001) → run_enable / reset_fault。

B. 用 Python 範例(一次讀四種物件)

python student_kit/p1_modbus_objecttypes.py --unit 2
# 會印出 FC03 holding / FC02 discrete input / FC04 input register / FC01 coil
# 對照右側即時面板,數值應一致。

九、練習題

連到任一台設備,正確讀出它的 state 與第一個 float 量測,並用螢幕截圖佐證。

找出某台設備的 input register 縮放鏡像,驗證「鏡像 / scale = holding 的 float 值」。

讀一台設備的 discrete input,說明 running 與 fault 兩個 bit 何時各為 1。

請教師對某台寫 run_enable=0,觀察該設備 state 變化與你讀到的線圈/離散輸入如何反映。

寫一支程式,持續監看一台設備的 vibration_rms,當它超過門檻時印出警告。

附錄:用設備目錄查點位(不要用猜的)

每個點位的 object / 功能碼 / 位址 / 型別 / 縮放,全部列在設備目錄。網頁版在「設備目錄」分頁,程式可查 REST:

GET http://<host>:8077/api/catalog
  devices[].tags             → holding(FC03,量測)
  devices[].discrete_inputs  → FC02 狀態 bit
  devices[].input_registers  → FC04 唯讀 int(含 scale)
  devices[].coils            → FC01/05 命令線圈