作業:預測這台設備的故障

預測性維護(PdM)— 故障分類 + 剩餘壽命 RUL

國立勤益科技大學 智慧自動化工程系　虛擬智慧工業區教學平台

⚠ 本作業資料為合成(synthetic),帶 ground-truth 標籤,僅供教學;模型學的是假設物理,不保證遷移真實設備。

情境

你被指派負責園區裡一台設備(例:空壓機 comp-01)。它會自然運轉、訊號隨健康狀態變化,並在某個時間點發生故障。你的任務:用歷史資料訓練一個模型,**在故障發生前及早預警**,並估計**剩餘壽命**。每位同學負責的資料各不相同。

一、你拿到的資料

在 assignments/<你的學號>/ 裡:

| 檔案 | 內容 |
| --- | --- |
| train_comp-01.csv | 訓練集,含 ground-truth 標籤(ttf_sim_s 剩餘壽命秒、fail_within_24h 0/1) |
| test_features.csv | 私有測試集,只有觀測訊號(標籤被拿掉)→ 對它預測後繳交 |
| manifest.json | 來源溯源(seed / 引擎版本) |

可觀測訊號(學生可見):振動、電流、溫度、壓力、運轉狀態…(依設備而定)。標籤欄(gt_* / ttf_sim_s / fail_within_24h)只在訓練集有;測試集要你預測。

二、任務

故障分類:預測每個時刻「24 小時內會不會故障」(fail_within_24h)。

RUL 迴歸:預測每個時刻的「剩餘壽命(小時)」(ttf)。

對 test_features.csv 的每一列做預測,繳交一份 CSV。

三、繳交格式

檔名 <學號>_pred.csv,對 test_features 每列一筆,欄位(用 sim_t 對齊):

sim_t, pred_fail_within_24h, pred_rul_h
600.0, 0, 95.3
1200.0, 0, 88.1
...   (pred_fail 可填 0/1 或機率;pred_rul_h = 預測剩餘小時)

四、評分(總分 100)

| 項目 | 配分 | 怎麼算 |
| --- | --- | --- |
| 離線—故障分類 | 25 | 25 × F1(對你的私有測試集) |
| 離線—RUL 迴歸 | 25 | 25 × max(0, 1 − MAE小時/48) |
| 線上活廠驗收 | 30 | 模型接到活廠即時預測,算 lead time / 命中率 / 誤報 |
| 過程與口頭 defend | 15 | 特徵選擇、誤報分析、門檻;2 分鐘 defend 自己的數字 |
| 感測器陷阱(若開) | 5 | 分辨設備壞 vs 感測器壞,不被騙去誤報 |

五、線上活廠驗收(離線練完才是一半)

把你訓好的模型包成服務,連到老師起的「活廠」:訂閱即時遙測,在**故障發生前** POST 你的預測。老師之後才注入故障(你沒看過),平台用真值算你的提前量與命中率,即時上競賽榜。

# 連活廠即時預測(骨架見 student_kit/p3_predictor.py)
POST http://<主機>:8077/api/predictions
  {"device":"comp-01", "student":"<你的學號>", "eta_sim_s":..., "confidence":0.8}

六、起點與提示

離線起點:student_kit/p4_train_baseline.py(特徵工程 + RF 分類/迴歸,可直接改)。

防洩漏:滾動特徵在每個故障循環內算;別把 gt_* 當特徵。

振動 / 溫度通常是退化的領先指標;先畫圖看趨勢再選特徵。

AI 可以幫你寫程式,但你要能 defend 自己的數字、在沒看過的活廠即時表現 —— 那才是分數所在。