# 雲端生產數據導論教學平台 — 本輪開發現況報告

虛擬 2D 工業園區教學平台(CloudDataProduction)· 面向 2026 秋季課程 · 主軸:學生滿意度

本輪範圍:18 筆提交 · 35 檔案 · +2,261 / −89 行 · 全數經型別檢查與實跑驗證後提交

# 摘要

本輪以「讓平台成為下學期課程的好幫手、學生用得滿意」為主軸,橫跨四個面向:學生上手體驗、教師課堂工具、平台技術強化、產業內容與教材。平台兩個教學階段(監控處置 / 閉環預測)本就可開課;本輪把「第一次用得順、老師開課省力、控制更真實、內容更廣」補齊。所有變更均經 tsc -b / py_compile 與離線 / 起服務 / REST-Modbus 迴圈實跑驗證。

# 一、學生上手體驗(降低第一次門檻)

- 「🚀 開始」任務中心落地頁(預設分頁):故事引導 + 用系統真實狀態自動打勾的五步任務 + 個人化可跑連線包(讀一個值 / 監控+門檻告警 / 階段二預測),一鍵複製即可執行。

- 我的設備即時現況 卡片,認領後立刻看到自己設備在呼吸;有故障跳紅並一鍵導去開單。

- 後端斷線友善提示 + 每 3 秒自動恢復,取代先前空白 / ws proxy error 的嚇人頁。

- 名詞速查浮層(頂列 ❓,全域可開):三協定、Modbus 四物件、健康 / RUL / lead time、OEE 等白話速查。

- 學生快速上手講義(.docx):一頁式,第一週可發或上傳 LMS,和 App 內引導互補。

- student_kit 腔體迴歸基準腳本 p5:腔體「製程漂移」作業的起手式(誠實提醒真正鑑別在線上活廠)。

# 二、教師 / 課堂工具(開課省力)

- 一鍵「⚡ 快速故障(demo)」:對選定機台注入快速劣化,配合時鐘加速幾分鐘內故障自動開單,學生即刻有得練。

- 一鍵「🧹 重置課堂資料」(/api/session/reset):換班 / 下堂課清空認領 / 工單 / 預測 / OEE、設備修回健康,不必刪 DB。

- 真 LLM 建廠(Gemini):設 API key 後走 Gemini REST(免加 SDK),一句話建多型別工廠(如「半導體封裝廠:3 手臂 + 2 腔體 + 1 電表」);任何失敗自動回退規則式,輸出嚴格驗證。

# 三、平台技術強化

- 熱載入補完:NL / LLM 建的新設備,三原生協定(Modbus channel-mux / OPC-UA / MQTT + multi_port)即時上線、不必重啟 server。

- 學生可寫設定點(setpoint,holding FC06):平台唯一開放學生寫的控制;放量測 tag 之上的暫存器,後端一律夾限、越界自動 snap,量測暫存器仍唯讀(引擎每拍覆寫)。示範:空壓機出口壓、CNC 主軸轉速。

- 2D 世界美術升級(程序化,零外部素材):建築接地陰影、屋頂高光 / 空調機、等距樹木、地面雜訊、道路標線、園區氛圍光暈。

# 四、產業內容與教材

- 產業 template 8 → 10:新增半導體製程腔體、電表能源節點、沖壓機(離合器→故障 / 模具磨耗→毛邊)、熱處理爐(加熱元件老化→燒斷 / 保溫密封→均勻性殘氧)。園區擴為 23 公司 / 51 設備。

- 半導體腔體「製程漂移」subtle-fault 迴歸作業:process_drift 不故障、無警報,學生從相關訊號回推隱藏製程健康度;附專用迴歸評分器與作業文件。

# 驗證方式

每項變更皆:(1) tsc -b / py_compile 通過;(2) 引擎離線載入場景步進、注故障對照 ground-truth;(3) 起後端 + Preview MCP 檢視前端、REST + Modbus / OPC-UA client 迴圈實跑(如熱加設備免重啟即讀到、setpoint FC06 寫入夾限、階段二預測命中計分)。WebGL 截圖受此環境限制,改用 PixiJS extract 取像素統計客觀確認美術。

# 現況與後續

現況:兩個教學階段皆可開課;本輪後 ROADMAP 待辦幾近清空。

僅剩:① 對外接入(Cloudflare Tunnel + Tailscale)—— 待能存取校內 5090 主機再做;② OPC-UA per-device endpoint(multi_port 進階,較重)。

# 附錄:本輪提交清單(新 → 舊)

| Commit | 主題 |
| --- | --- |
| 3be49b5 | 學生可寫設定點(setpoint,受控範圍) |
| da6c354 | 更多產業 template:沖壓機 + 熱處理爐(共 10 種) |
| 3fb1cdd | student_kit 腔體迴歸基準腳本(p5) |
| 443e1ba | 美術升級:程序化質感(陰影 / 植栽 / 屋頂 / 氛圍) |
| 8d02a3b | 熱載入補完:原生協定即時上線免重啟 |
| a6891b6 | 真 LLM 建廠(Gemini):一句話建多型別工廠 |
| fbbee04 | 教師一鍵「重置課堂資料」 |
| 428f673 | 名詞速查浮層 |
| 9a90801 | 新作業:半導體腔體製程漂移(subtle-fault 迴歸) |
| a08c4de | 任務中心加階段二預測引導(可跑預測器) |
| f84c72e | 學生快速上手講義(.docx) |
| dd8843b | 教師控制台:一鍵快速故障(demo) |
| 28a7978 | 連線包加「監控多訊號 + 門檻告警」片段 |
| 7dc8d21 | 任務中心強化:我的設備現況 + 後端斷線恢復 |
| ba89df4 | 學生任務中心「開始」分頁 + 個人化連線包 |
| 9524f7f | 產業庫擴充:半導體製程腔體 + 電表能源節點 |

(另含 2 筆文件同步提交:64ef49c、48dc928)